| Видове стандарти |  |  |  | Размери на шините |  | Тип/ предназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO/ETRTO мм. Шир/диа. | French мм. | Decimal Inches | Fractional Inches | Бордова Окръжност BSC мм. | Страна на произход |  |
| 32-647 | 700 | - | 28x1-1/4 | 2032 | Britain EA2 Holland | roadster |
| 44-642 37-642 | 700A | - | 28x1-3/4 28x1-3/8 | 2016 | Britain F5, EA4, E4 | roadster |
| 40-635 28-635 | 700B | - | 28x1-5/8 28x1-1/2 | 1994 | Britain F10, F25.0, EA4 | rod-brake roadster |
| 32-631 | - | - | 27x1-1/4 | 1982 | Sweden | road |
| 32-630 28-630 20-630 | - | - | 27x1-3/8 27x1-1/4 27x1 | 1978 | Britain K2, K25.0, EA25.0 | touring, road |
| 44-623 | - | - | 28x1-5/8 | 1958 | Sweden | roadster |
| 42-622 38-622 35-622 32-622 30-622 | 700C | - | 28x1-3/4 | 1955 | - | mountain hybrid Russian roadster tandem |
| 28-622 25-622 23-622 20-622 18-622 | 700C | - | 28x1-3/8 28x1 | 1955 | - | touring road time trial track |
| 40-609 | 650-32 | - | 27x1-1/2 | 1913 | Germany | roadster |
| 40-607 | - | - | 26x1-1/2 | 1906 | America | roadster |
| 35-599 32-599 | - | 26x1.375 26x1.25 | - | 1880 | America | vintage lightweight |
| 37-597 32-597 | 650 | - | 26x1-1/4x1-3/8 26x1-1/4 | 1876 | America Schwinn S-5, S-6 | roadster, touring Schwinn lightweight |
| 40-590 37-590 | 650A | - | 26x1-1/2 26x1-3/8 | 1854 | Britain F.4, E.3, EA.3, E23.0, EA23.0, R23.0 | roadster, road |
| 40-583 | 700D | 26x1.50 | - | 1845 | - | touring rare GT mtb |
| 47-585 40-585 | - | - | 26x1-3/4 26x1-1/2 | 1837 | Sweden | roadster |
| 47-584 40-584 32-584 | 650B | - | 26x1-5/8 26x1-1/2 26x1-3/8 | 1835 | France Schwinn S-4 Britain F9 | touring, tandem rare Raleigh, Schwinn mtb |
| 47-571 | 650C | - | 26x1-5/8 26x1-3/4 | 1794 | America Schwinn S-7 Britain F9 | cruiser, Schwinn middleweight |
| 23-571 20-571 | 650C | - | 26x1 26x3/4 | 1794 | - | time trial, triathlon, small road |
| 62-561 | - | - | 26x2.25 25x1-3/8 | 1764 | Sweden | roadster |
| 57-559 54-559 50-559 47-559 40-559 38-559 32-559 28-559 25-599 | 650x45 | 26x2.125 26x2.0 26x1.90 26x1.75 26x1.60 26x1.50 26x1.40 26x1.25 26x1 | - | 1755 | - | balloon cruiser, mountain middleweight cruiser, atb touring, tandem road |

| 37-547 32-547 | - | - | 24x1-3/8 24x1-1/4 | 1715 | Schwinn S-5, S-6 Britain K.1, E1, EA1 | juvenile lightweight, Schwinn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37-541 32-541 | 600A | - | 24x1-3/8 24x1 | 1700 | Britain E.5 Holland | juvenile, small road, wheelchair |
| 40-540 32-540 | 600x35A | - | 24x1-3/8 24x1-1/2 | 1695 | Britain E.5, F.3, EA21.0, F21.0, R21.0 | juvenile roadster, small road, Raleigh |
| 40-534 38-534 | 600B | - | 24x1-1/2 | 1676 | Britain F8 Holland France | transport |
| 37-533 | - | - | 26x1-1/2 | - | Russia | small road, folding |
| 40-531 | - | - | 24x1-1/2 | 1667 | Sweden | small roadster |
| 47-521 | - | - | 24x1-3/4 | 1635 | America Schwinn S-7 Britain | small cruiser |
| 47-520 | - | - | 24x1-3/4 | 1633 | America | juvenile roadster |
| 20-520 25-520 | - | - | 24x1-1/8 24x1 | 1633 | - | time trial, triathlon, small road, Terry front |
| 32-508 | 550x32 | - | 22x1-1/4 | 1595 | Dutch | juvenile roadster |
| 57-507 50-507 47-507 40-507 | 600x45 | 24x2.125 24x1.90 24x1.75 24x1.50 | 24x2x1-3/4 | 1592 | Schwinn S-2 | juvenile mtb, cruiser |
| 50-503 | - | - | 24x2 | 1579 | Sweden | transport |
| 37-501 32-501 | - | - | 22x1-3/8 22x1-1/4 | 1575 | Britain F.2, E.6, EA19.5 Italy 550x32A | juvenile roadster |
| 37-498 | - | - | 22x1-3/8x1-1/4 | 1563 | Germany | folding |
| 37-490 | 550A | - | 22x1-3/8A | 1539 | France | juvenile road, folding |
| 37-489 | - | - | 22x1-3/8 | 1535 | Italy 550A Holland 550A | small-wheel roadster |
| 44-484 | 550B | - | 22x1-5/8x1-1/2 | 1520 | France | transport |
| 40-482 | - | - | 22x1-1/2 | 1515 | Holland 550B | small-wheel roadster |
| 47-470 | 550C | - | 22x1-3/4 | 1475 | France | juvenile roadster |
| 57-457 44-457 | - | 22x2.125 22x1.75 | - | 1435 | America | juvenile |
| 37-451 32-451 28-451 | - | - | 20x1-3/8 20x1-1/4 20x1-1/8 | 1416 | Schwinn S-5, S-6 Italy 500x35A Britain E.5J, EA18.0, R18.0, EB18.0 | juvenile lightweight, bmx racing, recumbent |
| 32-445 | - | - | 20x1-1/4 | - | - | juvenile |
| - | - | 20x1.375 20x1.25 | - | - | America | juvenile middleweight |
| 37-440 | 500A | - | 20x1-3/8x1-1/4 | 1382 | France | juvenile, folding |
| 37-438 | - | - | 20x1-1/2 20x1-3/8 | 1375 | Italy Holland 500x35A | - |
| 40-432 | - | - | 20x1-1/2 | 1356 | Holland 500x38B | - |
| 54-428 40-428 | - 428x40 | - | 20x2 20x1-5/8x1-1/2 | 1345 | Sweden France | small-wheel roadster |
| 47-419 | - | - | 20x1-3/4 | 1314 | Schwinn S-7 | juvenile, Schwinn |
| 57-406 52-406 47-406 44-406 | 500x50 | 20x2.125 20x1.95 20x1.75 20x1.50 | 20x1-3/4 | 1274 | France Holland America | bmx, juvenile, folding, Moulton APB, recumbent, trailer |
| 54-400 40-400 | - | - | 20x2 18x1-3/8 Italy 18x1-1/4 | 1257 | Britain E.4J, F.4J Italy 450x32A | small-wheel roadster, folding |
| 40-390 37-390 | 450A | - | 18x1-3/8 18x1-1/4 | 1225 | France | juvenile |
| 32-369 | - | - | 17x1-1/4 16x1-1/4 | 1169 | Britain | Moulton AM, recumbent |
| 54-355 47-355 44-355 | 450x45 | 18x2.125 18x1.75 18x1.50 | - | 1115 | Germany America France | folding juvenile |
| 35-349 | - | - | 16x1-3/8 16x1-1/4 | 1097 | Britain E.3J, EA14.0, EB14.0 Italy 400x32A | juvenile, folding, early Moulton |
| 37-340 32-340 | 400A | - | 16x1-1/2 16x1-3/8 | 1069 | France | juvenile |
| 37-337 | - | - | 16x1-3/8A | 1058 | - | folding Birdy |
| 37-335 | - | - | 16x1-3/8 | 738 | Poland | juvenile |
| 44-317 | - | - | 16x1-3/4 | 996 | Schwinn S-7 | juvenile, Schwinn |
| 54-305 44-305 | - | 16x2.125 16x1.75 | - | 957 | America | juvenile, small bmx, folder, recumbent, trailer |
| 37-298 32-298 | - | - | 14x1-3/8 14x1-1/4 | 937 | Britain E2J, F2J, EA11.7 Italy 350x32A | folding, juvenile |
| 37-288 | 350A | - | - | - | French 350A | folding, juvenile |
| 62-203 57-203 | - | - | 12-1/2x2 12-1/2x1.75 | 638 | Italy France | juvenile, scooters |
| 44-194 32-194 | - | - | 10x1-5/8 10x1-1/4 | 609 | - Italy | juvenile |
| 54-152 | - | - | 10x2 | - | America | wheelchair |
| 32-137 | - | - | 8x1-1/4 | - | America | wheelchair |
| 54-110 | - | - | 8x1-3/4 8x1-1/2 | 346 | - | - |
| 47-94 | 200x47 | - | 7x1-3/4 | 292 | Germany | juvenile |